Inhalt

Bedienelemente	2

Taster/Schalter	2

Leuchtdioden	2

Anzeige (LCD 2 * 16)	2

Grobkonzept Anzeigen	3

Betriebsmodus „Aktiv“, warte auf Start	3

Betriebsmodus „Regelung“	3

Fehler: Tür offen	3

Fehler: Übertemperatursicherung ausgelöst	3

Fehler: Sensorfehler	3

Summer	4

Powermodi	4

Lichtsteuerung	4

Grundlegende Bedienung im Saunabetrieb	5

Allgemeine Nutzung	5

Energie sparen (Software Funktionen)	5

Sicherheitsfunktionen	6

# Bedienelemente

## Taster/Schalter

Netzschalter	= > Ein- und Ausschalten der Steuerung („An“ oder „Aus“)

Power-Taster	=> Wechsel zwischen den Betriebsarten „Aktiv“ oder „Standby“

Start-Taster	=> Ofen-Regelung aktivieren / deaktivieren

Licht-Taster	=> Licht ein- und ausschalten

Drehencoder	=> einstellen der Temperatur

Nur der Netzschalter schaltet 230V/AC, alle anderen Bedienelemente arbeiten mit Kleinspannung und gehen zur Elektronik.

## Leuchtdioden

Power LED (Grün)	=> Leuchtet, wenn Netzschalter in Position “An” ist.

Regelung (Gelb)	=> Leuchtet, wenn die Ofen-Regelung aktiviert ist.

Heizung (Rot)		=> Leuchtet, wenn die Heizung gerade bestromt ist.

Anmerkung: Für die Unterschieden „Aktiv“ oder „Standby“ ist keine gesonderte LED erforderlich, da das Display nur im Modus „Aktiv“ leuchtet.

## Anzeige (LCD 2 * 16)

Ausführung als hintergrundbeleuchtetes LCD mit Standard-Controller.

Benutzerdefinierte Symbole

- W = WLAN-Symbol

- °C

Ggf. kann die vollständige Platine vom LN2-Controller verwendet werden.
=> Dann hätten wir vier Tasten und damit wäre die Doppelbelegung des „Regler Start“ Tasters vermeidbar.

Diese Platine benötigt aber 5V, was u.U. inkompatibel zum ESP ist.

## Grobkonzept Anzeigen

… ohne Anspruch auf Vollständigkeit

### Betriebsmodus „Aktiv“, warte auf Start

| W |  | H | H | : | M | M |  |  | I | S | T | : | 2 | 0 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < | S | T | A | R | T | > |  | S | O | L | L | : | 9 | 9 | °C |

### Betriebsmodus „Regelung“

| W |  | H | H | : | M | M |  |  | I | S | T | : | 2 | 0 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < | > | M | M | : | S | S |  | S | O | L | L | : | 9 | 9 | °C |

### Fehler: Tür offen

| W |  | H | H | : | M | M |  |  | I | S | T | : | 2 | 0 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | Ü | R |  | A | U | F |  | S | O | L | L | : | 9 | 9 | °C |

### Fehler: Übertemperatursicherung ausgelöst

| F | E | H | L | E | R | : |  | Ü | B | E | R | T | E | M | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | R | A | T | U | R | S | I | C | H | E | R | U | N | G |  |

### Fehler: Sensorfehler

| F | E | H | L | E | R |  | T | E | M | P | E | R | A | T | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | F | Ü | H | L | E | R |  | D | E | F | E | K | T |  |  |

## Summer

Der Summer gibt ein kurzes Feedback in nachfolgenden Situationen:

- Speichern der eingestellten Temperatur 	(Drücken des Dreh-Encoders)

- Starten der Ofen-Regelung			(Taster „Start“ bei Regelung inaktiv)

- Quittierung der „Totmannschaltung“		(Taster „Start“ bei Regelung aktiv“

Ein langes Fehlersignal wird dann ausgegeben:

- Regelung soll gestartet werden, während die Tür offen ist

- Betriebsart „Aktiv“ wird gewählt, während ein Fehler vorliegt. 
(z.B. Überhitzungsschutz hat ausgelöst, sonstiger HW-Fehler)

# Powermodi

Netzschalter in Position „Aus“	=> „Power off“, Elektronik inaktiv

Netzschalter in Position „An“		=> „Power on“, Elektronik aktiv

Betriebsmodus „Standby“	=> Außer LED „Standby“ alles Aus, WLAN ist aktiv

Betriebsmodus „Aktiv“	=> Display an, Regelung kann gestartet werden

Betriebsmodus „Regelung“	=> Display an, Regelung wurde gestartet

Nach dem Einschalten des Netzschalters geht das System in den Zustand „An“ + „Aktiv“

Durch das Drücken auf den Power-Taster kann das System zurück in den Status „Standby“ geschaltet werden.

# Lichtsteuerung

Hinweis: Im Modus „Power off“ kann das Licht nicht eingeschaltet werden. 
Um das Licht aktivieren zu können, muss das System im Modus „Power On“ sein.

Unabhängig vom Betriebsmodus (Aktiv/Standby) kann das Licht durch Druck auf den Licht-Taster ein- oder ausgeschaltet werden.

Wird die Regelung über den Start-Taster aktiviert, wird automatisch das Licht eingeschaltet.

# Grundlegende Bedienung im Saunabetrieb

## Allgemeine Nutzung

Sollte der Netzschalter in der Position „Aus“ stehen, ist der Schalter zuerst in die Position „An“ zu stellen. In diesem Fall wird nach dem Einschalten direkt der Betriebsmodus „Aktiv“ gewählt.

Ist der Netzschalter in der Position „An“ und der Betriebsmodus ist „Standby“, wird nach dem Drücken auf die On-Taste in den Wechsel „Aktiv“

Anzeigt werden nun auf dem LCD:

- Status WLAN Verbindung (WLAN-SYMBOL)

- Uhrzeit (NTP, für spätere Erweiterungen)

- Aktuelle Temperatur

- Zieltemperatur

Die Zieltemperatur ist die letzte eingestellte und gespeicherte Temperatur.
Sie kann über den Drehregler in den Grenzen von 40 bis 99°C eingestellt werden. Durch Drücken auf den Encoder-Knopf wird sie als nächste Default-Temperatur gespeichert.

Die Sauna heizt auf, nachdem der Startknopf gedrückt wurde.

Um die Ofenreglung abzuschalten, muss der Startknopf für drei Sekunden gedrückt werden.
Hinweis: Kurzes Drücken des Startknopfs setzt nur den Sicherheitstimer #1 zurück. Siehe dazu Kapitel „Sicherheitsfunktionen“.

Während des Betriebes kann jederzeit die Zieltemperatur verändert und auf Wunsch durch Drücken des Encoder-Knopfes auch gespeichert werden.

## Energie sparen (Software Funktionen)

- Sollte das Gerät für mehr als drei Stunden aktiv sein, ohne dass der Regler gestartet wurde, schaltet das System automatisch in den Betriebsmodus „Standby“ zurück.

- Wird zwei Stunden nach dem Drücken des Start-Tasters (Aufheizen) nicht die Saunatür geöffnet oder die Start-Taste am Regler gedrückt, wird die Ofenregelung wieder abgeschaltet.

Anmerkung: Die gesetzliche Regelung von max. 6 Stunden kommt nicht zur Anwendung, da die zweite Abschaltfunktion das weitestgehend mit abdeckt.

# Sicherheitsfunktionen

Das System weist mehrere Sicherheitsfunktionen auf:

- Doppel-Relais (Hardware)
Zwei in Reihe geschaltete Relais sollen sicherstellen, dass beim Kleben eines Relaiskontaktes keine Spannung dauerhaft am Ofen anliegt.
Relais #1 schaltet, sobald die Ofenregelung gestartet wurde, dauerhaft an.
Relais #2 realisiert dann die Regelung.

- Übertemperaturabschaltung (Hardware)
Wenn die Übertemperatursicherung anspricht, bekommen beide Relais keine Versorgungsspannung mehr und können nicht mehr aktiviert werden.
Die Spannung wird von der Steuerung überwacht und es wird ein entsprechender Fehler ausgegeben. Ein Betrieb ist nicht möglich!
Fehler zurücksetzen: Gerät reparieren und vollständigen Power-Zyklus

- Sensorüberwachung
Im Fall eines Kurzschlusses oder einer Unterbrechung der Sensorleitung wird ein entsprechender Fehler ausgegeben. Ein Betrieb der Steuerung ist dann nicht möglich.
Fehler zurücksetzen: Sensor / Kabel reparieren und vollständigen Power-Zyklus

- Tür-Schalter (Hardware)
Die Ofenregelung kann nur bei geschlossener Saunatür gestartet werden.
Wird versucht die Ofenregelung bei offener Tür zu starten, gibt es ein Signal vom Summer und es wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Fehler zurücksetzen: Tür schließen

- Sicherheitstimer #1 (Software, Totmannschaltung)
Ein 20-Minuten-Sicherheitstimer wird aktiviert, wenn die Temperatur mindestens 80% der Zieltemperatur erreicht hat und die Tür geöffnet wird. 
Danach wird der Sicherheitstimer bei jedem Öffnen der Tür zurückgesetzt und neu gestartet. Durch Drücken des Start-Tasters kann der Sicherheitstimer zusätzlich manuell zurückgesetzt werden. Das Zurücksetzen wird durch einen kurzen Signalton quittiert.
Läuft der Timer ohne Quittierung ab, wird die Ofenregelung abgeschaltet, ein langer Signalton ausgegeben und eine Fehlermeldung angezeigt.
Fehler zurücksetzen: Start Taster drücken

- Sicherheitstimer #2 (Software, Saunabetrieb; gesetzliche Regelung)
Nach sechs Stunden Saunabetrieb bei aktiver Ofenregelung wird diese automatisch abgeschaltet. Zusätzlich wird ein langer Signalton ausgegeben und eine Fehlermeldung angezeigt.
Fehler zurücksetzen: System in den Betriebsmodus „Standby“ schalten

Ende des Dokuments